Требования к баннерам для конструкции «Флекс-борд»:

1. Требования к предоставляемым файлам:

- масштаб макета – 1:1;

- модель – CMYK;

- сумма всех цветов в одной точке не более 250;

- формат файла хранения – TIFF;

- разрешение – 75 dpi.

2. Размеры баннера:

- размер баннера – 3820мм х 2800мм;

- видимая часть баннера – 3760мм х 2730мм (значимые элементы изображения советуем располагать с отступами по 50 мм от каждой границы видимого изображения для лучшего восприятия и для того, чтобы не сливались значимые элементы с границами окантовки конструкции)

Недопустимо отклонение размеров баннера от вышеуказанных!

3. Требования к материалу: - транслюцентный баннер (допускается обычный литой баннер, но яркость цветов напросвет и качество подсветки будет хуже);

- баннер поставляется с намоткой на тубе.

4. Монтаж баннеров не производится:

При порывах ветра 5 м/с и более.

При обильном дожде/снегопаде.

При температуре окружающей среды минус 15 гр. Цельсия и ниже.

5. Гарантийный срок службы баннера 6 мес.