ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Уличный светодиодный экран для размещения на фасаде нежилого здания по адресу: г Кемерово, Бульвар Строителей, 54-А.

Модель GT8-OX-55-13923-10.2023

| Серия | GT8-OX-V |
| --- | --- |
| Шаг пикселя / применение | 8 мм / Outdoor ( уличное ) |
| Светодиод | 1 (1RGB SMD) полноцвет |
| Пиковая яркость | 5500 кд/м2 |
| Мин. расстояние восприятия | 6 м |
| Размер экрана | 8640 x 3840 мм |
| Разрешение экрана | 1080 x 480 pix |
| Соотношение сторон экрана | 9:4 |
| Вес | 803,12 |
| Потребляемая мощность макс. / ср. | 27,1 / 13,55 кВт |
| Частота регенерации / Частота кадров | до 3840 Гц / 60-75 Гц |
| Количество воспроизводимых оттенков | 281,5 трлн. |
| Угол обзора (горизонтальный / вертикальный) | 140° / 140° |
| Размер модуля | 320 х 160 мм |
| Кол. -во модулей в экране | 648 ( 27 x 24 ) |
| Размер кабинета | 960мм x 1600 мм и 2880мм х 640 мм |
| Обслуживание | Фронтальное |
| Класс защиты лицевой поверхности | IP65 по ГОСТ 14254-96 |
| Допустимая влажность | 10.90% |
| Температура эксплуатации | -45..+50°C |
| Расчетный срок службы (часов) | 100 000, более 11 лет |
| Гарантия | 2 года |
| Светодиодный модуль P8, outdoor, SMD3535,320х160мм, 3840Гц, 5500nit, SV,1/5 scan | 20 |
| Приемная карта MRV416 | 1 |
| Блок питания 200W, 4,5V | 3 |
| Шлейф 16 ріп в асортименте | 10 |
| Управление | Асинхронный контроллер Novastar TB30 |